BÁO CÁO LAB

Nguyễn Đức Thành - 22110416

- Xây dựng mạng LAN/WLAN cơ bản

Trình tự theo các bước:

Bước 1: Tạo 3 PC và switch kết nối với nhau theo sơ đồ:

Bước 2: Chọn PC0 -> Interface -> FastEthernet0. Cấu hình địa chỉ IPv4 và Subnet Mask theo bảng.

IPv4 address: 192.168.10.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Làm tương tự cho PC2 và PC3 theo địa chỉ:

PC2: IPv4 Address: 192.168.10.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

PC3: IPv4 Address: 192.168.10.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Bước 3: Kiểm tra cấu hình IP của PC và sự liên kết của các PC trong mạng hay chưa theo cách:

- Kiểm tra cấu hình IP của các PC:

Chọn PC1 -> Desktop -> Command Prompt và thực hiện lệnh ipconfig. Lúc này lệnh được thi hành và hiển thị kết quả.

Làm tương tự với PC0 và PC2.

- Kiểm tra sự liên kết của các PC trong mạng bằng lệnh: ping.

Chọn PC0 -> Desktop -> Command Prompt. Nhập: ping 192.168.10.3.

Sau đó kết quả sẽ xuất ra như hình.

- Định tuyến (định tuyến tĩnh, định tuyến động)

- STATIC ROUTING

Bố trí các Router như hinh dưới:

Cấu hình:

- Cấu hình hostname

Router> en

Router# config t

Router(config)# hostname RA

---

Router> en

Router# config t

Router(config)# hostname RB

---

Router> en

Router# config t

Router(config)# hostname RC

- Cấu hình các Router

RA> en
RA# config t

RA(config)# int gig0/0

RA(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

RA(config-if)# no shutdown

---

RB> en
RB# config t

RB(config)# int gig0/1

RB(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.0

RB(config-if)# no shutdown

RB(config-if)# ex

RB(config)# int gig0/0

RB(config-if)# ip address 10.0.2.1 255.255.255.0

RB(config-if)# no shutdown

---

RC> en
RC# config t

RC(config)# int gig0/1

RC(config-if)# ip address 10.0.2.2 255.255.255.0

RC(config-if)# no shutdown

RC(config-if)# ex

RC(config)# int gig0/0

RC(config-if)# ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

RC(config-if)# no shutdown

- Kiểm tra cấu hình

Sử dụng lệnh ping để kiểm tra cấu hình

- Kiểm tra kết quả ping giữa routerA với routerB

| RA ping to RB: |  |
| --- | --- |

- Kiểm tra kết quả ping giữa routerB với routerA, routerC

| RB ping to RA: |  |
| --- | --- |
| RB ping to RC |  |

- Kiểm tra kết quả ping giữa routerC với routerA, routerB

| RC ping to RB |  |
| --- | --- |
| RC ping to RA |  |

Router chỉ ping được các router liền kề nó thôi, không thể ping tới các router bị cách nhau 1 router như RA ping được RB; RB ping được RA, RC; RC ping được RB nhưng RC không ping được RA

Cấu hình Static Route:

- Router A

RouterA(config)#ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2

RouterA(config)#ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 10.0.1.2

- Router B

RouterB(config)#ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 10.0.1.1

RouterB(config)#ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 10.0.2.2

- Router C

RouterC(config)#ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.2.1

RouterC(config)#ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 10.0.2.1

Kiểm tra:

| PC0 ping PC1 |  |
| --- | --- |
| PC1 ping PC0 |  |

PC0 đã ping được PC1 và ngược lại

- DYNAMIC ROUTING – RIP

Bố trí sơ đồ như hình:

Cấu hình:

- Bước 1: Cấu hình cơ bản (đặt hostname, địa chỉ IP cho các cổng loopback, serial,

fastethernet, …)

RA(config)# int gig0/0

RA(config-if)# no shutdown

RA(config-if)# ip address 152.1.1.1 255.255.255.0

RA(config-if)# ex

RA(config)# int gig0/1

RA(config-if)# no shutdown

RA(config-if)# ip address 193.1.1.1 255.255.255.0

---

RB(config)# int gig0/0

RB(config-if)# no shutdown

RB(config-if)# ip address 193.1.1.2 255.255.255.0

RB(config-if)# ex

RB(config)# int gig0/1

RB(config-if)# no shutdown

RB(config-if)# ip address 193.1.2.1 255.255.255.0

---

RC(config)# int gig0/0

RC(config-if)# no shutdown

RC(config-if)# ip address 193.1.2.2 255.255.255.0

RC(config-if)# ex

RC(config)# int gig0/1

RC(config-if)# no shutdown

RC(config-if)# ip address 148.1.1.1 255.255.255.0

---

| PC0 | IP= 152.1.1.2 SM= 255.255.255.0 DG= 152.1.1.1 |
| --- | --- |
| PC1 | IP= 152.1.1.3 SM= 255.255.255.0 DG= 152.1.1.1 |
| PC2 | IP= 148.1.1.2 SM= 255.255.255.0 DG= 148.1.1.1 |
| PC3 | IP= 148.1.1.3 SM= 255.255.255.0 DG= 148.1.1.1 |

- Bước 2: Cấu hình giao thức định tuyến RIP trên mỗi route

RA(config)# router rip

RA(config-router)# network 152.1.0.0

RA(config-router)# network 193.1.1.0

---

RB(config)# router rip

RB(config-router)# network 193.1.1.0

RB(config-router)# network 193.1.2.0

---

RC(config)# router rip

RC(config-router)# network 148.1.0.0

RC(config-router)# network 193.1.2.0

---

Kiểm tra:

- Kiểm tra cấu hình

Router# show ip route : xem bảng định tuyến

Router# debug ip rip : xem quá trình cập nhật định tuyến của RIP

Router# undebug all : dừng quá trình debug

- Kiểm tra kết nối

All PC Đều connect được với nhau

- DYNAMIC ROUTING - RIPv2

Bố trí sơ đồ như hình vẽ:

Cấu hình:

- Cấu hình các PC

| PC0 |  |
| --- | --- |
| PC1 |  |

- Cấu hình các Route

Bước 1: Cấu hình cơ bản (đặt hostname, địa chỉ IP cho các cổng loopback, serial, FastEthernet, …)

RA(config)# int gig0/0

RA(config-if)# no shutdown

RA(config-if)# ip address 150.1.1.2 255.255.255.0

RA(config-if)# ex

RA(config)# int gig0/1

RA(config-if)# no shutdown

RA(config-if)# ip address 193.1.1.1 255.255.255.0

RA(config-if)# ex

---

RB(config)# int gig0/0

RB(config-if)# no shutdown

RB(config-if)# ip address 193.1.1.2 255.255.255.0

RB(config-if)# ex

RB(config)# int gig0/1

RB(config-if)# no shutdown

RB(config-if)# ip address 193.1.2.1 255.255.255.0

RB(config-if)# ex

---

RC(config)# int gig0/0

RC(config-if)# no shutdown

RC(config-if)# ip address 193.1.2.2 255.255.255.0

RC(config-if)# ex

RC(config)# int gig0/1

RC(config-if)# no shutdown

RC(config-if)# ip address 150.1.2.1 255.255.255.0

RC(config-if)# ex

---

Bước 2: Cấu hình giao thức định tuyến RIPv2 cho mỗi route

Kiểm tra:

- Kiểm tra kết nối

| PC0 ping PC1 | PC1 ping PC0 |
| --- | --- |

Cả 2 PC đều connect được với nhau

- Kiểm tra cấu hình

Thực hiện các câu lệnh sau để kiểm tra cấu hình

show ip route : xem bảng định tuyến

debug ip rip : xem quá trình cập nhật định tuyến của RIP

undebug all : dừng quá trình debug

- DYNAMIC ROUTING – EIGRP

Bố trí theo sơ đồ sau:

Cấu hình:

- Cấu hình các PC

| PC1 |  |
| --- | --- |
| PC2 |  |

- Cấu hình đơn giản

RA> en

RA# config t

RA(config)# int gig0/0

RA(config-if)# no shutdown

RA(config-if)# ip add 193.1.1.1 255.255.255.0

RA(config-if)# ex

RA(config)# int gig0/1

RA(config-if)# no shutdown

RA(config-if)# ip add 150.1.1.1 255.255.255.0

---

RB> en

RB# config t

RB(config)# int gig0/1

RB(config-if)# no shutdown

RB(config-if)# ip add 193.1.1.2 255.255.255.0

RB(config-if)# ex

RB(config)# int gig0/0

RB(config-if)# no shutdown

RB(config-if)# ip add 193.1.2.1 255.255.255.0

---

RC> en

RC# config t

RC(config)# int gig0/1

RC(config-if)# no shutdown

RC(config-if)# ip add 193.1.2.2 255.255.255.0

RC(config-if)# ex

RC(config)# int gig0/0

RC(config-if)# no shutdown

RC(config-if)# ip add 150.1.2.1 255.255.255.0

---

- Cấu hình giao thức định tuyến EIGRP cho mỗi route

Kiểm tra:

- Kiểm tra kết nối

==>  PC1 connect được PC2 và ngược lại

- Kiểm tra cấu hình

Thực hiện các câu lệnh sau để kiểm tra cấu hình Router

#show ip route : xem bảng định tuyến

---

---

---

- DYNAMIC ROUTING – OSPF

Bố trí theo sơ đồ sau:

Cấu hình:

- Cấu hình PC

| PC0 |  |
| --- | --- |
| PC1 |  |

- Cấu hình đơn giản

RA> en

RA# config t

RA(config)# int gig0/0

RA(config-if)# no shut

RA(config-if)# ip add 150.1.1.1 255.255.255.0

RA(config-if)# ex

RA(config)# int gig0/1

RA(config-if)# no shut

RA(config-if)# ip add 193.1.1.1 255.255.255.0

RA(config-if)# ex

---

RB> en

RB# config t

RB(config)# int gig0/0

RB(config-if)# no shut

RB(config-if)# ip add 193.1.1.2 255.255.255.0

RB(config-if)# ex

RB(config)# int gig0/1

RB(config-if)# no shut

RB(config-if)# ip add 193.1.2.1 255.255.255.0

RB(config-if)# ex

---

RC> en

RC# config t

RC(config)# int gig0/0

RC(config-if)# no shut

RC(config-if)# ip add 193.1.2.2 255.255.255.0

RC(config-if)# ex

RC(config)# int gig0/1

RC(config-if)# no shut

RC(config-if)# ip add 150.1.2.1 255.255.255.0

RC(config-if)# ex

---

- Cấu hình giao thức định tuyến OSPF trên mỗi router

RouterA(config)# router ospf 1

RouterA(config-router)# network 150.1.1.0 0.0.0.255 area 1

RouterA(config-router)# network 193.1.1.0 0.0.0.255 area 0

---

RouterB(config)# router ospf 1

RouterB(config-router)# network 193.1.1.0 0.0.0.255 area 0

RouterB(config-router)# network 193.1.2.0 0.0.0.255 area 0

---

RouterC(config)# router ospf 1

RouterC(config-router)# network 150.1.2.0 0.0.0.255 area 2

RouterC(config-router)# network 193.1.2.0 0.0.0.255 area 0

---

Kiểm tra:

- Kiểm tra kết nối

PC0 connect được với PC1 và ngược lại

- Kiểm tra cấu hình

Thực hiện các câu lệnh sau để kiểm tra cấu hình

Router# show ip route : xem bảng định tuyến

Router# ping : kiểm tra kết nối

---

---

---

- VLAN, Trunking, VTP, STP

- VLAN

B1: Lôi Sw-2960 ra và cấu hình vlan, gán các port cho các vlan đó

Ta cấu hình 3 VLAN: VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30

F0/1 –f0/6 :vlan 10

F0/7 – f0/9 :vlan 20

F0/10 – f0/12 : vlan 30

Switch> en

Switch# config t

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# ex

Switch(config)# vlan 20

Switch(config-vlan)# ex

Switch(config)# vlan 30

Switch(config-vlan)# ex

Switch(config)# int range fa0/1 – 6

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)# ex

Switch(config)# int range fa0/7 – 9

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20

Switch(config-if-range)# ex

Switch(config)# int range fa0/10 – 12

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 30

Switch(config-if-range)# end

Switch# sh vlan brief

B2: Bố trí như sơ đồ

B3: Test PC3 ping tới PC0, PC1, PC2

- Với portPC3=fa0/2 (thuộc vlan 10)

| Ping tới PC0 |  | Ping được |
| --- | --- | --- |
| Ping tới PC1 |  | Không ping được |
| Ping tới PC2 |  | Không ping được |

- Với portPC3=fa0/8 (thuộc vlan 20)  PC3 chỉ ping được PC2

- Với portPC3=fa0/11 (thuộc vlan 30)  PC3 chỉ ping được PC1

KẾT LUẬN:

- Chỉ có các PC CÙNG VLAN, CÙNG MẠNG mới ping được cho nhau

- Trunking

B1: Lấy 2 Sw 2960 và cấu hình Vlan cho 2 Sw đó

- Giả sử Vlan10 = fa0/1 – 15, Vlan20 = fa0/16 – 24

- Sw1:

Switch>en

Switch# config t

Switch(config)# hostname Sw1

Sw1(config)# vlan 10

Sw1(config)# name P.Ketoan

Sw1(config)# exit

Sw1(config)# vlan 20

Sw1(config)# name P.Kinhdoanh

Sw1(config)# end

Sw1# show vlan brief

Sw1# config t

Sw1(config)# interface range fa0/1 – 15

Sw1(config-if-range)# switchport mode access

Sw1(config-if-range)# switchport access vlan 10

Sw1(config-if-range)# exit

Sw1(config)# interface range fa0/16 – 24

Sw1(config-if-range)# switchport mode access

Sw1(config-if-range)# switchport access vlan 20

Sw1(config-if-range)# end

Sw1# show vlan brief

- Sw2: Cấu hình cũng y chang Sw1

Switch>en

Switch# config t

Switch(config)# hostname Sw2

Sw2(config)# vlan 10

Sw2(config)# name P.Ketoan

Sw2(config)# exit

Sw2(config)# vlan 20

Sw2(config)# name P.Kinhdoanh

Sw2(config)# end

Sw2# show vlan brief

Sw2# config t

Sw2(config)# interface range fa0/1 – 15

Sw2(config-if-range)# switchport mode access

Sw2(config-if-range)# switchport access vlan 10

Sw2(config-if-range)# exit

Sw2(config)# interface range fa0/16 – 24

Sw2(config-if-range)# switchport mode access

Sw2(config-if-range)# switchport access vlan 20

Sw2(config-if-range)# end

Sw2# show vlan brief

B2: Cấu hình đường Trunk giữa 2 Sw qua port Gig0/1

- Dùng cáp chéo nối 2 Sw lại qua port Gig0/1

- Cấu hình đường Trunk:

  - Sw1:

Sw1> en

Sw1# config t

Sw1(config)# int gig0/1

Sw1(config-if)# switchport mode trunk //dòng sw này hỗ trợ mặc định đóng gói là dot1q(hay 802.1q)

Sw1(config-if)# end

Sw1# show int trunk

- Sw2:

Sw2> en

Sw2# config t

Sw2(config)# int gig0/1

Sw2(config-if)# switchport mode trunk

Sw2(config-if)# end

Sw2# show int trunk

B3: Kéo các PC ra và connect PC vô Sw1, Sw2

PC connect Sw qua cáp thẳng

Hình:

H1

B4: Đặt IP cho các PC

PC0: 192.168.10.1

PC1: 192.168.10.2

PC2: 172.168.20 .1

PC3: 172.168.20.2

B5: Test kết nối giữa các PC trong cùng Vlan

Dùng lệnh ping để test

- PC0 connect PC1 và ngược lại

| PC0 ping tới PC1 | PC1 ping tới PC0 |
| --- | --- |

- PC2 connect PC3 và ngược lại

| PC2 ping tới PC3 | PC3 ping tới PC2 |
| --- | --- |

B6: Hình ảnh Lab

- VTP

Bố trí các Sw như hình dưới:

Cấu Hình

- Cấu hình hostname cho các Switch

- Với Switch 0:

Switch> en

Switch# config t

Switch(config)# hostname Sw0

- Với các Switch1, Switch2: cấu hình tương tự như Switch 0

- Cấu hình đường Trunk

Sw0(config)# int range fa0/1 – 2

Sw0(config-if-range)# switchport mode trunk

Sw1(config)# int fa0/1

Sw1(config-if-range)# switchport mode trunk

Sw2(config)# int fa0/2

Sw2(config-if-range)# switchport mode trunk

Sw0# sh int trunk

Sw1# sh int trunk

Sw2# sh int trunk

- Cấu hình VTP domain

Sw0(config)# vtp domain spkt

Sw1(config)# vtp domain spkt

Sw2(config)# vtp domain spkt

- Cấu hình VTP mode {Server|Client|Transperant}

Sw0(config)# vtp mode server

Sw1(config)# vtp mode client

Sw2(config)# vtp mode client

- Kiểm tra cấu hình: # sh vtp status

Sw0# sh vtp status

Sw1# sh vtp status

Sw2# sh vtp status

Kết quả

- Thêm vlan 10, vlan 20 ở Sw0 (VTP Server)

- Trước khi thêm vlan 10, vlan 20:

- Sau khi thêm vlan 10, 20 ở Sw0

Sw0(config)# vlan 10

Sw0(config-vlan)# name P.Ketoan

Sw0(config-vlan)# vlan 20

Sw0(config-vlan)# name P.Kinhdoanh

Sw0(config-vlan)# end

Sw0 thêm vlan 10, vlan 20 thì tự động Sw1 và Sw2 cũng có vlan 10 và vlan 20

- Thêm vlan 30 ở Sw1 (VTP Client)

Chỉ có Sw có VTP Server mới được quyền thêm/xóa/sửa vlan

- STP

Lab1: Bố trí các Sw như sơ đồ sau:

Ta thấy port Fa0/2 của Switch2 bị khóa, để xem port Fa0/2 của Sw2 ta thực hiện lệnh:

- Click vào Sw2

- Switch> en

Switch# show spanning-tree vlan 1

- Thấy Fa0/2 bị “BLK” nghĩa là đã bị Khóa

Theo lý thuyết thì nếu Sw0 làm Root Bridge thì port Sw2 bị khóa sẽ là Fa0/3, mà ở đây port bị khóa là Fa0/2. Vậy nên ta sẽ qua lần lượt các Sw còn lại và gõ Switch# show spanning-tree vlan 1 để xem Sw nào được là Root Bridge trong trường hợp này

Sw1 ở trường hợp này được làm Root Sw: “This bridge is the root”

Ở đây ta cũng thấy các port Fa0/1 và Fa0/3 của Sw1 cũng là Designaded Port

Muốn thay đổi Root Switch ta dùng 1 trong 2 lệnh:

Switch(config)# spanning-tree vlan <#> root primary

Or Switch(config)# panning-tree vlan <#> priority <value> (với <value> là bội số của 4096)

Ở đây ta sẽ lấy Switch2 làm Root Switch:

  - Qua Switch2 gõ Switch(config)# spanning-tree vlan 2 root primary

  - Hình ảnh lúc sau:

Lab2: Lab 4-3. Traditional Spanning Tree Protocol - 802.1D

Topology:

Cấu Hình:

- Cấu hình Hostname cho từng Switch:

- Với Sw0:

Switch> en

Switch# config t

Switch(config)# hostname Sw0

- Với Sw1, Sw2, Sw3 tương tự

- Cấu hình priority:

SW0(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096

SW1(config)# spanning-tree vlan 1 priority 8192

SW2(config)# spanning-tree vlan 1 priority 28672

SW3(config)# spanning-tree vlan 1 priority 36864

- Cấu hình portfast:

SW0(config)# interface range fa0/1 – 24

SW0(config-if-range)# spanning-tree portfast

- Kiểm tra cấu hình: show spanning-tree vlan 1

- Inter-VLAN routing

B1: Bố trí sơ đồ như hình

** Cấu hình trunk Router - Sw trước, xong mới chia subinterface

** Từ 1 interface Gig0/0 ở mặt vật lý trên Router ta có thể chia nhỏ ra thành các Subinterface ở mặt logic như gig0/0.1; gig0/0.2;… để có thể trỏ đến các Vlan khác nhau thông qua 1 interface vật lý là gig0/0.

** Khi cấu hình địa chỉ IP các subinterface như gig0/0.1 qua câu lệnh

Router(config)# int gig0/0.1

Router(config-subif)# no shutdown

Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10 //Liên kết với VLAN 10, đóng gói theo 802.1q

Router(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# ex

thì 192.168.1.1 đó cũng phải là DG của các PC thuộc VLAN 10

B2: Cấu hình Vlan Sw và gán port cho Sw

- Cấu hình Vlan

Switch> en

Switch# config t

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name VLA

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 20

Switch(config-vlan)# name VLB

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 30

Switch(config-vlan)# name VLC

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 30

Switch(config-vlan)# name VLD

Switch(config-vlan)# end

Switch# show vlan brief

- Gán port

Switch(config)# interface range fa0/2 - 3

Switch(config-range-if)# switchport mode access

Switch(config-range-if)# switchport access vlan 10

Switch(config-range-if)# exit

Switch(config)# interface range fa0/4 – 6

Switch(config-range-if)# switchport mode access

Switch(config-range-if)# switchport access vlan 20

Switch(config-range-if)# exit

Switch(config)# interface range fa0/7 – 9

Switch(config-range-if)# switchport mode access

Switch(config-range-if)# switchport access vlan 30

Switch(config-range-if)# exit

Switch(config)# interface range fa0/10 – 12

Switch(config-range-if)# switchport mode access

Switch(config-range-if)# switchport access vlan 40

Switch(config-range-if)# exit

- Kích hoạt port trunk trên Sw

Switch# config t

Switch(config)# int gig0/1

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# end

Switch# sh int trunk

B3: Cấu hình cho Router

- Bật port trunk bên Router lên

Router> en

Router# config t

Router(config)# int gig0/0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# ex

- Bật các port còn lại trong Router và liên kết với các Vlan

Router(config)# int gig0/0.1

Router(config-subif)# no shutdown

Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10

Router(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# ex

Router(config)# int gig0/0.2

Router(config-subif)# no shutdown

Router(config-subif)# encapsulation dot1q 20

Router(config-subif)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# ex

Router(config)# int gig0/0.3

Router(config-subif)# no shutdown

Router(config-subif)# encapsulation dot1q 30

Router(config-subif)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# ex

Router(config)# int gig0/0.4

Router(config-subif)# no shutdown

Router(config-subif)# encapsulation dot1q 40

Router(config-subif)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# end

Router# show ip int brief

B4: Kiểm tra sự kết nối giữa các PC qua lệnh ping

|  | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 |  |  |  |  |
| PC2 |  |  |  |  |
| PC3 |  |  |  |  |
| PC4 |  |  |  |  |

- Dịch vụ DHCP

Bố trí theo sơ đồ sau:

Cấu hình:

- Cấu hình Route

- Cấu hình Host name cho Router:

Router(config)# hostname R

- Cấu hình interface Gig0/0:

R(config)# int gig0/0

R(config-if)# no shutdown

R(config-if)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

R(config-if)# ex

- Cấu hình DHCP cho Router:

R(config)# service dhcp R(config)# ip dhcp pool <tên_dhcp> R(dhcp_config)# network <địa_chỉ_mạng> <Subnet_mask> R(dhcp_config)# default-router <địa_chỉ_Default_gateway> R(dhcp_config)# dns-router 8.8.8.8 //Tạo một dải IP loại trừ khoảng được cấp cho các client R(config)# ip dhcp excluded-address <IP_start> <IP_stop> //Kiểm tra DHCP R# sh ip dhcp binding

R(config)# service dhcp

R(config)# ip dhcp pool ABC

R(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0 //nghĩa là các PC trong mạng sẽ được cấp phát địa chỉ IP thuộc về mạng 192.168.10.0/24

R(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1 //Phải là địa chỉ IP của interface gig0/0 bởi mún cấp phát địa chỉ IP về các PC phải thông qua cổng gig0/0

R(dhcp-config)# exit

R(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.3 //trừ khoảng IP [192.168.10.1 -> 192.168.10.3] khi cấp phát IP về các PC

R(config)# end

R# sh ip dhcp binding

Với MAC Address của PC0 và PC1 như sau:

| PC0 |  |
| --- | --- |
| PC1 |  |

---

Kiểm tra

Phần 6 (DNS) + 7 (Email) + 8 (FTP): Xài chung Sơ đồ dưới:

Bố trí như sơ đồ sau:

Cấu hình + Kiểm tra:

- Cấu hình DHCP cho Server:

- Cấu hình tự động IP cho các PC, laptop bằng DHCP

- Cấu hình DNS cho Server

- Đặt DNS như sau: spkt.com – 192.168.10.1

- Kiểm tra DNS:

| PC0 |  |
| --- | --- |
| Lap0 |  |
| PC1 |  |
| Lap1 |  |

- Cấu hình Email

- Set up tài khoản trên Server

- Domain name: spkt.com

- User: pc0, pc1, lap0, lap1

- Pass: 123 (cho all user)

- Set up tài khoản trên từng pc, laptop:

- Kiểm tra:

PC0 – Lap1:

PC1 – Lap0

- Dịch vụ FTP (File Transfer Protocol – dịch vụ chia sẻ file)

- Up 1 cái file lên Server

- Tạo 1 cái file .txt trên PC0:

- Check coi đã xuất hiện filepc0.txt chưa ở Command Prompt:

- Cấu hình FTP trên Server:

Thêm admin – admin với full permission

- Xuống lại PC0  Command Prompt  Connect tới ftp server

- Ktra trên server có bao nhiêu file:

- Đẩy file mới tạo: filepc0.txt lên server:

Đã xuất hiện filepc0.txt dòng thứ 26

- Lấy cái file từ trên Server về

- Check Laptop1 hiện tại đang có file gì:

- Truy cập vô ftp server:

- Lấy filepc0.txt từ trên Server về:

- Kiểm tra lại thư mục chứa file của laptop1 lúc này:

Đã lấy được file trên Server về